通县环审字〔2025〕14号

关于通化县简逸木业有限公司

一次性木质筷子项目环境影响报告表批复

通化县简逸木业有限公司：

你公司《关于〈通化县简逸木业有限公司一次性木质筷子项目环境影响报告表〉的审批申请》和委托吉林岚璟环境技术咨询服务中心编制的环境影响报告表（报批版）收悉；该项目和环评报告经公示和专家审查符合审批条件，现批复如下：

一、建设项目基本情况和审批意见

（一）建设项目基本情况

你公司拟投资100万元，在通化县二密镇干沟村木材贸易园区建设一次性木质筷子项目。项目租赁木材加工贸易园区14号加工厂现有1695m2厂房，由生产车间的蒸煮区、截段区、扒皮区、旋切区、冲切区、烘干区、沉淀池和成品仓库、锅炉房、灰渣储灰间、原料储存场、办公室及预留车间等构筑物组成，外购原木、生物质成型燃料原料，安装锯材机、扒皮机、旋切机、蒸煮池、刻切机、分选机、烘干箱和锅炉等设备，经采取原木截段、蒸煮、扒皮、旋切、刻切、烘干、包装至成品入库等生产工艺过程，年产一次性木质筷子200万根。年工作时间为150d；不设职工置食堂；冬季取暖采用锅炉供热。

（二）项目审批意见

本项目为木材加工项目，厂址位于木材加工贸易园区内，根据环评报告结论，符合产业政策和《通化市人民政府办公室关于印发<通化市生态环境分区管控实施方案>的通知》（通市政办发〔2024〕4号）管控要求，在全面落实环评报告提出的各项污染防治措施后，各项污染物达标排放，我局原则同意环境影响报告中所列建设项目的性质、规模、工艺、地点和拟采取的环境保护措施，同意本项目建设。

二、本项目在设计、施工、验收和运行期间，应严格落实环境影响报告中提出的污染防治措施和本批复要求。本项目要重点做好以下环境保护工作：

（一）做好废水处置工作。项目木材蒸煮工段产生的蒸煮废水，经厂区36m³防渗沉淀池收集和絮凝沉淀处理，满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放限值和吉林恒德环保有限公司污水处理站进水参数后，由罐车定期运至污水处理站处理达标排放。锅炉排污水和软化废水收集后，用于原木截段工序和厂区洒水降尘。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏送干沟村堆肥场堆肥。

（二）做好防渗处理工作。项目生产车间的蒸煮区、锅炉房内地面、废水沉淀池区域和旱厕等处，按要求采取防渗处理措施，防止污染土壤和地下水。

（三）做好锅炉烟气达标排放工作。项目安装的1台3t/h燃生物质蒸汽锅炉，配置布袋式除尘器，排放的烟气污染物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉限值。锅炉烟囱高度不低于30m；烟道或烟囱符合采样部位，要设置永久采样孔并设置采样监测平台和排污口标志。

（四）做好废气达标排放工作。项目原木截段工序位于封闭的厂房内，截段锯末粉尘采取水喷淋抑尘措施；建设封闭式锯末、生物质燃料和炉灰存放库，厂界无组织粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值。

（五）做好噪声达标排放工作。项目安装的锯材机、扒皮机、旋切机、刻切机、分选机和锅炉风机等产生噪声设备，要采取车间封闭、消音、隔声、内装隔声吸声材料和基础减振及软连接等治理措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类限值要求。

（六）做好固体废物处置工作。项目原木截段、扒皮、旋切及刻切过程中产生的废料，收集后外售综合利用；锅炉生物质灰渣装袋送农田为肥料；生活垃圾送环卫部门处理，防止产生二次污染。

（七）做好持证排污和污染物监测工作。项目运行前按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》等管理文件要求，“排污单位应当在启动生产设施或者在实际排污之前申请排污许可证”，取得排污许可证后方可生产。按照环评报告中监测点位、因子和频次要求，定期实施自行监测并向生态环境管理部门报告检测数据，做好环境管理工作。

三、若该项目的性质、规模、厂址和施工方案或污染防治措施发生重大变化的，要重新向我局报批环境影响评价文件；建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过5年的，建设项目才开工建设的，要重新向我局报审环境影响评价文件。

四、项目建设必须严格执行建设项目环境保护设施，与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。项目建设竣工调试2个月内你公司要组织项目环保验收，将验收报告报送通化市生态环境局通化县分局备案。

五、项目由通化县生态环境保护综合行政执法大队做好项目施工期及运行期的监督检查和环境管理工作。

通化市生态环境局通化县分局

2025年12月30日

主题词：简逸 一次性 木质筷子 项目 环境影响报告 批复

通化市生态环境局通化县分局      2025年12月30日印发